"PLINKC" - Pilote de périphérique pour le cache Pocket Link version 1.60

pour la série PC-E500 / 1480U

(C) 1996-1997 Daisuke Mizobata

(c) 1990, 93, 94 N. Kon

================================================================

Il s’agit d’un pilote de périphérique pour l’ordinateur de poche série PC-E 500 d’un système de lien de poche.

Sur la base de la version 1.0s4 de PLINK.SYS des adultes proches, nous avons augmenté la capacité de la mémoire cache à 8 secteurs pour accélérer la lecture et l’écriture. De même, si l'ordinateur personnel le prend en charge, vous pouvez également utiliser "L:" avec une capacité de 512 Ko (généralement de 128 Ko).

★ ☆ Système Pocket Link ☆ ★

Pocket Link est un outil d’échange de données entre Pocket Computer et PC, annoncé dans le numéro de juin 1990 du magazine Pocket Computer Journal.

Le lien de poche connecte l’ordinateur de poche au PC via une communication série, crée virtuellement un disque de l’ordinateur de poche côté PC, le définit comme lecteur de "L:" à partir de l’ordinateur de poche et le fichier RAM "E:" ou "F C'est un système qui peut échanger des données entre un Pocket PC et un PC en les traitant de la même manière que "F:".

Il existe deux types de serveurs côté PC: "PLINKM" et "APLINKS". Dans le premier "PLINKM" annoncé, traitez le "L:" situé sur le côté du Pocket PC comme un fichier unique (lecteur classé) du côté PC et utilisez un autre programme pour charger et de charger des fichiers dans le lecteur classé. C'est en train de devenir.

Dans cette méthode, étant donné que le fichier côté ordinateur de poche devient un fichier sur l’ordinateur personnel, il est possible d’empêcher la dissipation du fichier, mais il était difficile d’échanger fréquemment des fichiers avec le PC.

En conséquence, un autre programme serveur appelé "APLINKS" a été annoncé ultérieurement. Avec APLINKS, "L:" côté ordinateur de poche est créé dans la RAM du PC et les fichiers sont entrés et sortis au moment du démarrage et de la sortie, de sorte que l'échange de fichiers avec le PC devient très facile.

D'autre part, le programme client côté Pocket PC est créé sous la forme d'un pilote de périphérique. Etant donné que le bloc mémoire qui n’interfère pas avec les autres programmes de l’autre programme est réservé dans la RAM du Pocket PC et qu’il réside, "L:" peut être utilisé dans le même sens que l’utilisation du fichier RAM généralement du programme BASIC ou du programme en langage machine.

Ce programme est un programme client du côté de l'ordinateur de poche.

★ Environnement d'exploitation ☆ ★

Pour utiliser le système Pocket Link, vous avez besoin, en plus de ce programme, d'un ordinateur personnel sur lequel le programme serveur est installé et d'un convertisseur de niveau qui connecte l'ordinateur de poche à l'ordinateur.

Pour les convertisseurs de niveau authentiques SHARP, il est possible de choisir entre CE-130T / 135T / 140T. CE-130T nécessite un câble, CE-135T a un Mini DIN 8P, CE-140T a un connecteur D-SUB 25P. Veuillez choisir celui qui convient.

★ Méthode d'installation ☆ ★

Si vous avez déjà installé PLINK.SYS, réinitialisez tout et supprimez "PLINK.SYS".

Ce programme est un pilote de périphérique qui réside dans "S1:" et aucun programme en langage machine n’est requis pour l’utiliser. Cependant, étant donné que le programme d'installation qui le rend résident est écrit en langage machine, pour l'exécuter, $BF000 ~ doit être un domaine en langage machine.

Par exemple :

- POKE &BFE03, &1A, &FD, &B, 0, &C, 0

- CALL &FFFD8

Ensuite, $BF000 ~ devient la zone de langage de la machine.

Et, si le transfert binaire peut être effectué d’une manière ou d’une autre, transférez PLINKC vers le Pocket PC :

- LOADM "PLINKC": CALL &BF000

Si vous ne disposez pas d'un programme de transfert binaire, veuillez transférer PLINKC.BAS à l'aide du logiciel de communication PC et de la commande POKEN LOAD. Ce programme écrit le programme en langage machine qui rend PLINKC résident à l’aide de l’instruction BASIC et l’exécute. Lorsque vous l’exécutez, le pilote de périphérique est automatiquement résident.

S'il peut résider normalement, "Installé" sera affiché et si FILES "S1:" est défini :

- PLINK. SYS P 2284

S'il ne peut pas résider, un message d'erreur sera émis. Améliorez l'environnement de manière appropriée. La signification du message d'erreur est la suivante.

Pas assez de mémoire.

- L'emplacement mémoire n'a pas assez d'espace libre.

Existe déjà.

- "PLINK.SYS" existe déjà.

Plus de deux pages.

- Comme le bloc de mémoire dépasse la limite de 64 Ko, il ne peut pas être installé.

Une fois l'installation réussie, la zone linguistique de la machine et le programme BASIC ne sont plus nécessaires. Si "PLINK.SYS" a disparu pour une raison quelconque, procédez à nouveau de la même manière.

Si vous transférez PLINKC à l'aide du système Pocket Link, vous pouvez le réinstaller simplement en chargeant et en exécutant PLINKC.

★ ☆ Définition des conditions de communication ☆ ★

Avant de l'utiliser, veuillez définir les conditions de communication série sur le Pocket PC et le PC. Les données peuvent être échangées entre Pocket PC et PC afin que toutes les données exprimées en 8 bits puissent être transmises.

Les paramètres recommandés sont les suivants :

- Vitesse de communication ... 9600 bps ou plus

- Parité ... Aucune

- Bit de données ... 8 bits

- Stop bit ... 1 bit

- X control ... Aucun

C'est. Le réglage du côté ordinateur de poche est de BASIC :

- OPEN "9600, N, 8, 1, A ,L, &1A, N, N": CLOSE

D'autres réglages sont également possibles, mais le bit de données du côté du Pocket PC est automatiquement défini sur 8 bits. Réglez donc le bit de données sur 8 bits. De plus, étant donné que le réglage du contrôle X du côté du PC de poche est ignoré, veuillez régler le contrôle "X" du côté du PC sur "Aucun".

★ ☆ Utilisation ☆ ★

En démarrant le programme serveur côté Ordinateur, vous pouvez utiliser les commandes COPY, SAVE, LOAD telles que "E:" ou "F:". Par exemple :

- LOAD "L: TEST"

- SAVEM "L: TEST.BIN", &BE000, & BF7FF

- FILES "L:"

- COPY "E: *. *" TO "L:"

- SAVE "L: SQUARE.BAS"

- FILES "L:"

- SET "L: TEST.BAS", ""

- COPY "S1: RAMFILE" TO "L:"

- SAVEM "L: PLINKC.ML", &BF000, &BF5FF

- LOAD "L: REGISTER.BAS"

★ Méthode de terminaison ☆ ★

Avec le système de liaison de poche, il n’est pas nécessaire d’utiliser le pilote de périphérique situé sur le côté du Pocket PC, tel que "Terminer". Cependant, le serveur côté PC ne peut pas être mis hors tension à moins qu'il ne soit terminé et certains serveurs ne peuvent effectuer d'autres tâches en fonction du serveur. Par conséquent, afin de terminer le programme serveur côté ordinateur personnel,

- INIT "L: D"

★ ☆ En cas d'anomalie ★

Si vous utilisez normalement, des anomalies sont peu susceptibles de se produire, mais la communication peut ne pas aboutir à cause de certaines circonstances. Dans ce cas saisir :

- INIT "L: I"

Si le serveur réagit normalement après l'utilisation de "L:", vérifiez l'état de "L:" à l'aide de l'outil pour vérifier le contenu du périphérique bloc et relancez l'opération.

Si le serveur ne répond pas, fermez-le de force avec Reset, etc., et du côté de l'ordinateur de poche aussi

- INIT "L:"

Assurez-vous qu'il n'est pas connecté au serveur. Ce qui arrive à "L:" traité à ce moment dépend du serveur que vous utilisez. Même si vous pouvez gérer le "L:" qui a été traité à nouveau à ce moment-là, il est possible que le contenu ait été détruit, veuillez donc vérifier l'état de "L:" et l'utiliser.

Si possible, il vaut mieux abandonner "L:" en cas d'anomalie.

★ Mode 512 Ko utilisé ☆ ★

APLINKS pour Win 32 ((c) Y. Akagawa), un autre APLINKS pour Macintosh ((c) Nihondo) est doté du mode 512 Ko. PLINKC peut également utiliser ce mode.

Par défaut, il est en mode standard de 128 Ko et vous pouvez utiliser le programme de serveur PLINK conventionnel.

- INIT "L: 5"

Si vous le faites, le mode 512 Ko sera défini.

- INIT "L: 1"

Ensuite, il revient au mode 128 Ko.

Veuillez créer le même mode du côté PC et du côté poche. Lorsque le serveur côté PC prend en charge la commutation automatique, il ne peut basculer entre 128 Ko et 512 Ko côté PC qu'en utilisant l'ordinateur de poche.

★ ☆ Point d'attention ☆ ★

Pour arrêter le programme serveur du PC, exécutez INIT "L: D" ou une opération équivalente et quittez le programme "du côté du Pocket PC". Si vous arrêtez avec le fonctionnement de l'ordinateur personnel, il y a une discordance entre les données côté PC et les données mises en cache par le Pocket PC lors du démarrage du programme serveur suivant, détruisant les données de "L:", Je vais faire un comportement inattendu.

Entrez INIT "L:" pour effacer le cache de l'ordinateur de poche, même si vous avez mis le serveur hors service, sauf en raison du fonctionnement de l'ordinateur de poche.

Etant donné que le pilote de périphérique du Pocket PC réside de manière particulière, ne supprimez pas le fichier situé devant le pilote de périphérique et ne sécurisez pas le fichier RAMFILE dans l'emplacement où se trouve le pilote de périphérique. Cela fait sûrement fuir. En outre, lors de la suppression de PLINK.SYS, veillez à réinitialiser tous les paramètres de réinitialisation et à utiliser "L:" afin que l'erreur "Nom de lecteur incorrect" s'affiche.

Si vous avez déjà utilisé le pilote de périphérique, suivez les précautions d'utilisation des pilotes de périphérique généraux.

★ ☆ A propos du programme ☆ ★

Etant donné que le système de liaison de poche est reconnu comme un périphérique bloc, l'accès à la FAT et au répertoire a lieu et la vitesse d'accès est inévitable. Ainsi, même avec le PLINK d'origine, j'essaie d'accélérer la préparation d'un cache du côté de l'ordinateur de poche, mais un seul secteur du cache est préparé. Un accès inutile a donc eu lieu.

Dans ce "PLINKC", la capacité de cache est augmentée à 8 secteurs, 7 secteurs pour le répertoire FAT /, 1 secteur pour la zone de données. A chaque fois qu’n secteur est accédé, si son contenu est écrit dans le cache et que le même secteur est accédé la fois suivante, le cache